# Práctica. Uso de Cartas Topográficas

## Antecedentes: Realiza la lectura de Creando Perfiles Topográficos y efectúa el tutorial indicado en dicha lectura (este tutorial es opcional, pero se recomienda sobre todo a los que no asistieron a la clase respectiva).

## Objetivo: Identificar y manejar los diferentes elementos de las cartas topográficas: escala, coordenadas, rasgos del relieve vías de comunicación, poblaciones, etc. Reconocer el relieve expresado mediante curvas de nivel, realizar perfiles topográficos con manejo correcto de escala vertical

### Material Cartográfico:

A) Carta topográfica escala 1:50,000, 1: 250,000, 1:500,000 de series del INEGI proporcionada en clase.

B) Fragmento NE de carta Cuernavaca E14-A59 a disposición en línea

### Otros materiales:

a) Regla y/o escalímetro

b) Papel milimétrico

c) Lápiz afilado y goma suave de borrar y demás utensilios dibujo necesarios

#### Actividad I.- Empleando el material Cartográfico A

#### I.1. Identifica y anota:

- Escala de la carta.

- Equidistancia de curvas de nivel.

- Localización en el país y coordenadas de los 4 extremos de la carta ó del recuadro de carta analizado.

- Año de elaboración y declinación magnética para año de elaboración (lugar de la carta o recuadro para la que corresponde este valor de declinación).

- El punto o zona de mayor altitud en el área del mapa o recuadro analizado.

- El punto o zona de menor altitud en el área del mapa.

#### I.2 Describe:

- Forma(s) del relieve que domina(n), si hay mas de una, indicar donde ocurre cada una.

- Patrón(es) de drenaje que domina(n), si hay mas de uno, indicar donde ocurre cada uno

- Cuál es la población con mayor número de habitantes, aprox. cuántos (rango)

#### Actividad II.- Empleando el material Cartográfico B

#### II.1 Indica y/o Calcula (considerado que cada cuadro de la cuadricula azul del mapa es de 1km por cada lado)

- Coordenadas geográficas del poblado de San Andrés de La Cal y del punto de máxima altura del mapa.

- La distancia en línea recta entre los poblados San Andrés de La Cal y Los Arces.

- El área total comprendida dentro del mapa

#### II.2 Elabora

- Un perfil topográfico entre los puntos A-B correspondientes a las coordenadas:

A. 18° 57.5' lat N; 99° 10' long W

B. 18° 52.5' lat N; 99° 05' long W

Usa la misma escala horizontal que el mapa impreso, la escala vertical exagérala al doble aproximadamente (ejemplo, si la escala de impresión fue 1:50,00, entonces la escala vertical dibújala a escala 1:25,000). Señala la escala que finalmente empleaste tanto de forma gráfica como declarada tanto para la escala horizontal como la vertical.